# Istruzioni e parti dell’aerografo TG Talon

INTRODUCTlON:

Caratteristica principale del Paasche TALON Airbrush ® è la possibilità di spruzzare fluidi che richiedono
alimentazione per gravità, producendo fini dettagli e lavoro di ombreggiatura. La doppia azione consente flessibilità nella regolazione di colore e di aria senza interruzione del lavoro. Guarnizioni in PTFE.

SPECIFICHE TG:
• a doppia azione • Dimensioni ugello 0,38 millimetri * • Tazza 12 ml. • Linea Capelli a 1-1/2 pollici • tappo a corona • Impugnatura con pre-set di arresto dell'ago • Nuovo stile di trigger e pistone

OPZIONI PER TALON:
0,25 millimetri ugello (TT-1 punta, TN-1 ago e TA-1 puntale) - Ottimo per lavori che richiedono il dettaglio estremamente fine
0,66 millimetri ugello (TT-3 punta, TN-3 Ago e TA-3 puntale) - Grande per Metallics irrorazione, perlescenti e vernici più spesse
0,66 millimetri Fan Puntale (TAF-3 puntale, TN-3 Ago e TT-3 punta) darà un pollice modello piatto 2-1/2 a 3 per la copertura di aree più ampie

PRESSIONI DI ESERCIZIO:
• Pressioni di esercizio 1-4 bar (15-55 PSI); pressione massima di 6 bar (85 PSI). Fan tappo aria ha bisogno di 1,5 bar (20 PSI) o più.
• 1,5 – 2 bar (20-30 PSI) è la pressione migliore per il dettaglio spruzzo con colori ad acqua correttamente diluiti.
• Utilizzare le pressioni più elevate per materiali più estesi, dove il dettaglio non è rilevante o il colore sottile richiederebbe pressioni più basse.

IMPOSTAZIONE DELL’AEROGRAFO :
1 . L' aerografo si impugna nello stesso modo di una penna , con il dito indice comodamente sul pulsante.
2 . Collegare il tubo flessibile di alimentazione dell'aria al compressore e all’aerografo . Se si utilizza un regolatore di pressione, impostare a tra 1 e 4 bar (20 -55 PSI) .

FUNZIONAMENTO DELL’AEROGRAFO:
1 . Premere sul pulsabte per liberare l'aria e tirarlo indietro per controllare la quantità di colore .
2 . Per spruzzare una linea sottile senza bordi netti , iniziare a muovere l'aerografo senza rilascio di colore . Poi spruzzare il colore all'inizio della linea e arrestare il colore alla fine , ma continuare il moto del aerografo dopo aver interrotto lo spruzzo.
3 . Esercitarsi in questo movimento fino a quando si ottiene una linea sottile o una vasta area senza pesante accumulo di colore all'inizio o alla fine dei movimenti .
4 . La velocità di movimento controlla la densità del colore e gli effetti di sfumatura all'inizio e alla fine dell’area da colorare.
5 . Per i dettagli, tenere l' aerografo molto vicino alla superficie, spingendo il pulsante verso il basso per l'aria e tirandolo indietro molto lentamente per rilasciare una piccola quantità di vernice.
6 . Per lavori di sottofondo e gli effetti ampi, tenere l'aerografo lontano dalla superficie di lavoro e tirare indietro il pulsante per rilasciare la quantità desiderata di colore .
7 . Per punteggiatura rimuovere il tappo, premere sul grilletto e pompare il grilletto in avanti e indietro . Regolare la pressione tra 1 e 3,5 bar (15 e 50 psi) per l’effetto puntini desiderato .
8 . Per ulteriori istruzioni vedere "Airbrush, 22 lezioni per principianti ", libretto incluso con il vostro aerografo .

A

## B

COMPONENTI

1.   TAL-23 tappo corona
1a.  TAF-3 puntale per ugello di 0,66 millimetri (utilizza TT-3 e TN-3)
2.   TA-1, TA-2, TA-3 Puntale (0,25 millimetri, 0,38 millimetri, 0,66 millimetri)
3.   TT-1, TT-2, TT-3 ugello (0,25 millimetri, 0,38 millimetri, 0,66 millimetri)
4.   MIL-12 Ring "O" per il cilindro TG-30
5.   TG-30 cilindro contenitore degli elementi
6.   TG-4 coperchio della tazza
7.   TAL-8 guarnizione interna in PTFE
8.   TAL-37 Pulsante
9.   TAL-14 portavalvola
10. TAL-32 Gruppo valvola dell'aria
12. TAL-26 Ring "O"

13. TAL-22 Ring "O"
17. TAL-18 bilanciere.
18. MIL-11 molla dell’ago

19. TAL-17 alloggiamento della molla
20. TAL-19 dado di bloccaggio dell’ago
21. MIL-12 Ring "O" per terminale TG-34
22. TAL-34 manico terminale e blocca sistema
23. 3A-4 anello "O"
24. TN-1, TN-2, TN-3 Ago (0,25 millimetri, 0,38 millimetri, 0,66 millimetri)
25. TAL-35 Chiave a frugola o di Allen
26. Chiave TAL-28

RIMOZIONE / REINSTALLAZIONE DI AGO E MANICO ( Figura A ) :
1 . Svitare il manico (22) e allentare il dado di bloccaggio TAL-19 (20) in senso antiorario. Premere il pulsante TAL-37 (8) e tenere in posizione abbassata durante la rimozione o l'inserimento dell'ago. Questo assicura che l'ago si muova liberamente attraverso il
pulsante. Rimuovere delicatamente l'ago , se necessario ruotandolo, ma non forzare.
2 . Controllare le condizioni dell'ago . Se è piegato o deformato in qualsiasi modo, sostituirlo con un nuovo ago. Un ago piegato può danneggiare o rigare l’ugello TT (3), causando bolle o un getto irregolare.
3 . Tenere il pulsante in posizione GIU ', inserire il nuovo ago nel bilanciere TAL -18 (17) . Introdurre delicatamente l'ago, se necessario ruotandolo, spingere delicatamente in avanti finché l'ago si ferma nella parte anteriore della punta.
4 . Rilasciare il pulsante e serrare il controdado (20) in senso orario.

SOSTITUZIONE DEL PULSANTE ( Figura B ) :
Se il pulsante viene rimosso, è più facile da sostituire prima che il bilanciere # TAL- 18 sia inserito . L'ago deve essere rimosso.
1 . Tenere il pulsante così che il lato arrotondato del gambo sia verso il lato anteriore e piatto verso il retro dell'aerografo ( vedi B - END VIEW ) .
2 . Inserire con uno scatto verso il basso attraverso l'apertura nella parte superiore del corpo dell'aerografo .
3 . Occorre che il fondo del pulsante copra la sfera sulla parte superiore del pistone. Una volta che la connessione è fatta, si dovrebbe ottenere un’azione a molla quando si preme il pulsante . Procedere alla sostituzione della molla TAL-18 e del bilanciere come sopra . Quando l'ago è inserito impedisce la rimozione del pulsante .

SOSTITUZIONE DELL’UGELLO:
1 . Togliere il manico, allentare il dado di bloccaggio TAL- 19 e ritirare l'ago di circa 2,5 cm. 
2 . Svitare l’ugello TA e rimuoverlo . L’ugello può essere svitato con chiave TAL- 28 (26).
3 . Posizionare un nuovo ugello in posizione e avvitare con forza con la chiave. Infine spingere l'ago avanti fino a quando non è posizionato tutto avanti in punta.

SOSTITUZIONE DELLA GUARNIZIONE T8 (7):
1 . Se la guarnizione TAL- 8 diventa usurata o allentata deve essere serrata o sostituita.
2 . Serrare il dado premistoppa con cacciavite piccolo . Per raggiungere TAL-8 tutte le parti interne devono essere rimosse .
3 . Rimuovere l'ago e assicurarsi che il dado non sia troppo stretto . È necessaria una leggera resistenza al movimento dell'ago quando viene fatto scorrere .
4 . Ri-assemblare completamente gli elementi dell’aerografo aerografo.

PULIZIA DEL AIRBRUSH :
1 . Spruzzare il pulitore (acqua o solvente) tramite aerografo finché non emette più colore a.

2 . Rimuovere l'ago e pulire.
3 . Se la vernice si è asciugata da un po’, è possibile rimuovere l’ugello anteriore e il tappo aria per o solo la parte anteriore del airbrush per immergerli nel liquido pulitore.

4 . Qualsiasi detergente per vernice va bene . Mantenere l'area del pulsante asciutta, se si immerge la punta.

IMPOSTAZIONI PERSONALI:
L’alloggiamento della molla TAL- 17 (19) utilizzato per aumentare o diminuire la tensione della molla per il pulsante svitando o avvitando, finché la corsa del pulsante sarà quella desiderata. Avvitare del tutto causa il blocco del pulsante .

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI :
Gorgoglio nella tazza:
1 . il puntale TA deve essere serrato
2 . l’ugello TT ha bisogno di essere stretto ulteriormente.
Salti o schizzi :
1 . Vernice troppo densa : ridurre con diluente
2 . Ugello TT allentato:  stringerlo con chiave
3 . Ugello danneggiato: sostituire l’ugello o l’ago
4 . Ago o ugello sporchi:  pulire e reinserire
5 . Pressione aria troppo bassa: aumentare la pressione o diluire ancora la vernice (occorrono 1,5 bar o più per spruzzare la maggior parte delle vernici)
Airbrush non spruzza :
1 . ugello TT intasato: rimuoverlo e pulirlo
2 . L'ago non in movimento: stringere il controdado dell’ago
3 . pressione insufficiente: aumentarla (occorrono 1,5 bar o più per spruzzare più vernice)
Spruzzi a doppia linea o troppo densi da un lato :
1 . ugello TT spaccato o ago TN piegato: sostituirli
2 . ugello o ago sporchi: rimuovere e pulire
Pulsante inceppato o scarso movimento:
1 . Regolare l’alloggiamento della molla TAL- 17 (19): avvitare o svitare l'alloggiamento della molla per ridurre o aumentare la tensione sul pulsante
2 . fuoriuscita di vernica nell’area del pulsante: rimuovere le parti interne dell’aerografo e stringere leggermente il contenitore o sostituire se necessario
3 . Lubrificare ago e pulsante: applicare Paasche Airbrush Lube ( AL- 2) al condotto dell’ago e nell’area del pulsante