NORME COSTRUTTIVE MODULARE FREMO CMP

Indice

Caratteristiche generali							pag.   2

Armamento									pag.   2

Struttura dei moduli								pag.   3

Orientamento dei moduli							pag.   3

Posa armamento								pag.   4

Impianto elettrico								pag.   5

Massicciata									pag.  8

Invecchiamento rotaie							pag.  8

Vegetazione									pag.  8

Stagione										pag.  8

Gestione automatismi							pag.  9

Allegato 1		Scheda tecnica deviatoi

CARATTERISTICHE GENERALI

Linea termica secondaria a binario singolo in scala H0 costituita da moduli con testate di pianura E96 secondo le norme Fremo, ambientazione anni ’70-’80 nel nord-ovest d’Italia. Amministrazione FS, alimentazione digitale con esercizio passeggeri e merci loco-regionale a controllo manuale, semi automatico e automatico.

ARMAMENTO: Peco binario codice 75, consigliato il flessibile SL100F. Curve con raggio non inferiore a 600 mm, consigliato un raggio di 1000 mm. Deviatoi a raggio di deviata medio di 914 mm (SLE195/6) o lungo 1524 mm (SLE188/9) per la piena linea e le stazioni. Deviatoi a minor raggio di deviata e deviatoi tripli o inglesi solo negli scali merci. I deviatoi devono essere del tipo Electrofrog con cuore polarizzato secondo le indicazioni presenti nella “scheda tecnica deviatoi”. Per prevenire deformità dei binari secondarie a variazioni termiche stagionali è consigliato praticare un sezionamento dei binari nella parte centrale del modulo. E’ però importante l’inserimento delle scarpette che, oltre ad assicurare continuità elettrica mantengono i profili esattamente coassiali ed assicurano un buon scorrimento dei monconi delle rotaie in caso di dilatazioni/restringimenti. Si consiglia di sfalsare la posizione dei sezionamenti e di asportare le caviglie delle traverse che ospiteranno le scarpette per non aumentare l’altezza del fungo dopo

l’inserimento delle stesse.

Per favorire il funzionamento con controllo automatico e/o semiautomatico è consigliata la motorizzazione dei deviatoi, preferibilmente con motori lenti tipo Tortoise e Tillig o servomotori, controllabili da sinottico Loconet e/o da sinottico con programma informatico tipo Rocrail.

STRUTTURA DEI MODULI: la struttura dei moduli è di libera scelta rispettando la presenza delle testate a norma alle estremità, con altezza di 100 cm da terra del piano del ferro durante le manifestazioni pubbliche e di 130 cm durante i Fremo-meeting. Si raccomanda di usare, per la costruzione del telaio, pannelli di legno di spessore minimo di 10 mm, consigliato 15 mm.

ORIENTAMENTO DEI MODULI: i moduli di pianura non hanno necessariamente un solo lato da rivolgere verso il pubblico e quindi si rende necessario stabilirne il loro orientamento ai fini della corretta connessione elettrica. In ogni modulo occorre individuare e marcare una testata EST che sarà a destra rispetto all’operatore (sinistra per lo spettatore) e una testata OVEST che sarà a sinistra rispetto all’operatore (destra per lo spettatore). Ne consegue che il pubblico occuperà il lato NORD mentre gli operatori occuperanno il lato SUD.

Come marcatura si raccomanda di indicare chiaramente sulla testata (nella parte che si affronta all’altra testata) e nella faccia inferiore del modulo le lettere maiuscole “W” per ovest ed “E” per est. In caso di moduli con testate B96, a mezza costa, convenzionalmente il lato monte corrisponde al lato operatore.

POSA ARMAMENTO: l’armamento va posato su una base di sughero o altro materiale insonorizzante di 4 mm di spessore a formare la base anche per la massicciata. Per questa caratteristica la base dovrebbe riprendere la sagoma della parte superiore della testata. Il fissaggio delle rotaie ai bordi esterni si dovrebbe eseguire con saldatura delle stesse su viti di ottone.

IMPIANTO ELETTRICO: l’impianto elettrico di base di ciascun modulo è formato da una bus DCC di trazione e comando di 4 fili, un bus di alimentazione accessoria 12-14V DC, da un bus Loconet a 6 fili e da almeno un sensore di assorbimento. Il bus DCC di trazione e comando è formato da 4 fili di 1,5 mm di sezione; filo ROSSO e filo NERO per la trazione, filo BLU e filo MARRONE per il comando dei decoder e accessori. Il bus di alimentazione DC è formato da 2 fili di 1,5 mm di sezione, uno BIANCO e uno GRIGIO. Ogni modulo presenta a ciascuna delle due estremità un connettore FEMMINA del tipo MIDIFIT a 6 poli come quello illustrato nella foto che segue.

Le connessioni tra moduli si realizzano con “briglie” a 6 poli con connettori MASCHI sia di tipo diritto, per accostamenti tra testate EST-OVEST sia di tipo incrociato per quanto riguarda il bus di trazione (fili nero e rosso) per accostamenti EST-EST o OVEST-OVEST. L’inserimento dei connettori maschio/femmina può avvenire in solo verso per una maggior sicurezza. I connettori MASCHI presentano una levetta uncinata per un saldo accoppiamento al dentino presente sui connettori FEMMINA.

Si consiglia di realizzare briglie con presenza di connettori a banana per il bus di trazione in modo che si possa semplicemente e rapidamente passare da una connessione diretta a una incrociata in caso di necessità. Di seguito un’immagine con una briglia dritta classica a destra e una briglia con bus di trazione adattabile tramite connettori a banana sulla sinistra.

Nei connettori FEMMINA la disposizione dei fili costituenti i bus è quella riportata nello schema seguente. Notare la presenza del dentino di accoppiamento serrato come elemento distintivo per una corretta disposizione dei vari fili elettrici.

I codici dei connettori reperibili presso RS Components srl (http://it.rs-online.com/) sono:

Connettore 6 vie  maschio 2363094

Connettore 6 vie femmina 2363202

Contatti maschio a crimpare 2363230 (confezione da 50 pezzi)

Contatti femmina a crimpare 2363246 (confezione da 50 pezzi)

Il bus LOCONET di retroazione è dotato di connettori RJ12 ed è formato da un cavo telefonico piatto a 6 fili.  I collegamenti sono di tipo dritto.

La connessione avviene con l’inserimento del connettore RJ12 in una delle due prese Loconet presenti su ogni modulo in modo da garantire una continuità del bus fino alla centrale digitale.

In ogni modulo in cui si compiano manovre come stazioni, scali merci, raccordi industriali e diramazioni della linea dovrebbe essere presente una doppia presa loconet su entrambe i lati (NORD e SUD) per l’inserimento dei palmari tipo Fredi.

In un modulo correttamente orientato il filo ROSSO alimenta la rotaia INTERNA (lato operatore) mentre il filo NERO alimenta la rotaia ESTERNA (lato pubblico). Questo bus di trazione origina direttamente dalla centrale digitale di tipo LOCONET.

Il bus di comando con i fili BLU e MARRONE origina da un booster collegato alla centrale digitale.

Il filo BIANCO è il polo POSITIVO mentre il filo GRIGIO è il polo NEGATIVO della condotta di alimentazione di 12V DC. Questo bus origina direttamente da un trasformatore esterno.

La polarizzazione del cuore dei deviatoi dovrebbe prevedere l’interposizione di una lampadina 12V  20W (freccia automobilistica) per evitare danni alla centrale e ai booster per colpa di cortocircuiti per tallonamenti errati.

MASSICCIATA: ballast medio-fine colore

INVECCHIAMENTO ROTAIE: colore consigliato Puravest PV01026 Ruggine Rotaie 1

VEGETAZIONE	: a discrezione dell’autore con rispetto dell’ambientazione e della stagione.

COLORE MODULI: la struttura dei moduli deve essere di colore blu satinato codice RAL 5017

STAGIONE: la scenografia dovrebbe riguardare la stagione tarda primavera/inizio estate.

GESTIONE AUTOMATISMI: in previsione di un utilizzo del modulare anche in occasione di manifestazioni con pubblico si è deciso di utilizzare un controllo digitale tramite programma informatico. La scelta è caduta sul programma Rocrail essenzialmente per la sua gratuità e per la completezza delle funzioni proposte. La gestione informatica può riguardare sia la semplice gestione di una stazione o scalo da sinottico su pc durante un esercizio in manuale, tipico dei meeting Fremo, sia un controllo di sicurezza dell’esercizio manuale con un funzionamento in semiautomatismo fino alla completa gestione automatica di un esercizio espletato essenzialmente con convogli reversibili.