// -------------------------- PROGRAMMA GESTIONE TRENI PUNTO A PUNTO (PaP) -----------------------------

// ------------------------- Dichiarazione Librerie, costanti, Pin, Variabili --------------------------

const int psens_sta = 2;      // pin D02 sensore stazione

const int psens_mag = 3;      // pin D03 sensore magazzino

const int psens_end = 4;      // pin D04 sensore fine corsa

const int psens_seg = 5;      // pin D05 sensore sgnale

const int psens_vel = 18;     // pin A4  sensore velocità

const int pvoic_cam = 14;     // pin A0  suono campanella filo bianco connettori blu gnd e collettore verdi segnale

const int pvoic_par = 15;     // pin A1  suono partenza filo viola

const int pvoic_arr = 16;     // pin A2  suono arrivo filo verde

const int pvoic_fis = 17;     // pin A3  suono fischio filo nero - filo marrone gnd

const int pserv_sta = 6;      // pin D06 servo deviatoio stazione

const int pserv_mag = 7;      // pin D07 servo deviatoio magazzino

const int prele_seg = 9;      // pin D09 relè segnale

const int prele_cor = 8;      // pin D08 relè corente

const int pabi_mt1 = 10;      // pin D10 abilita motore

const int pava_mt1 = 11;      // pin D11 controllo motore

const int pind_mt1 = 12;      // pin D12 controllo motore

long t2 = 0;                  // variabile valore tempo stop

long tempo = 6000;            // tempo stop

long t1 = 0;                  // variabile pausa

long pau = 1500;              // tempo pausa

int cnt_772 = 0;              // contatore corse littorina 772

int go_772 = 0;               // indicatore partenza 772

int cnt_kof = 1;              // contatore corse Kof

int go_kof = 0;               // indicatore partenza Kof

int vb = 95;                  // velocità partenza 772

int vm = 200;                 // velocità massima 772

int vk = 30;                  // velocità partenza Kof

int vj = 55;                  // velocità massima KOF

int va = 0;                   // velocità di corsa 772 e Kof

int sv = HIGH;                // salva variabile sensore velocità

int st = HIGH;                // salva variabile sensore stazione

int sf = HIGH;                // salva variabile sensore fine corsa

int sm = HIGH;                // salva variabile sensore magazzino

int cl = 3;                   // numero corse littorina Aln 772

int ck = 1;                   // numero corse Kof

void setup() {  // ------------- Inizializzazione Pin, sensori, relè e motori -----------------------

// Serial.begin(9600);

pinMode(pserv_sta, OUTPUT);    // pin output deviatoio stazione

pinMode(pserv_mag, OUTPUT);    // pin output deviatoio magazzino

pinMode(pvoic_cam, OUTPUT);    // pin output suono campanella

pinMode(pvoic_par, OUTPUT);    // pin output suono partenza

pinMode(pvoic_arr, OUTPUT);    // pin output suono arrivo

pinMode(pvoic_fis, OUTPUT);    // pin output suono fischio

pinMode(psens_sta, INPUT);     // pin input sensore stazione

pinMode(psens_mag, INPUT);     // pin input sensore magazzino

pinMode(psens_end, INPUT);     // pin input sensore fine corsa galleria

pinMode(psens_seg, INPUT);     // pin input sensore segnale

pinMode(psens_vel, INPUT);     // pin input sensore velocità

pinMode(pabi_mt1, OUTPUT);     // pin output abilitazione motore

pinMode(pava_mt1, OUTPUT);     // pin output controllo motore

pinMode(pind_mt1, OUTPUT);     // pin output controllo motore

pinMode(prele_seg, OUTPUT);    // pin coutput controllo relè segnale

digitalWrite(prele_seg, LOW);  // segnale rosso

pinMode(prele_cor, OUTPUT);    // pin output controllo relè corrente binario

digitalWrite(pava_mt1, LOW);   // ferma motore

digitalWrite(pind_mt1, LOW);   // ferma motore

digitalWrite(pabi_mt1, HIGH);  // accende motore

digitalWrite(pserv_sta, LOW);  // deviatoio stazione

digitalWrite(pserv_mag, LOW);  // deviatoio magazzino

} // ------------------------------ Fine inizializzazione ----------------------------------------

void loop() {   // --------------------------- Inizio esecuzione programma -----------------------

while (cnt_772 < cl) {     // ----------- Inizio ciclo corse littorina Aln 772 -----------------

switch (go_772) {

case 0:

partenza772();

break;

case 1:

corsa772();

break;

case 2:

ritorno772();

break;

}

} // ------------------------------------ Fine Ciclo Aln 772 -----------------------------------------------

// --------------------------------------- Inizio ciclo KOF ------------------------------------------------

if (cnt_kof < ck)  {                    // Inizio ciclo corse Kof

switch (go_kof) {

case 0:

partenzakof();

break;

case 1:

corsakof();

break;

case 2:

ritornokof();

break;

}

} // ------------------------------------------ Fine Ciclo Kof -----------------------------------

} // --------------------------------------- Fine Esecuzione Programma -----------------------------

void partenza772() {

digitalWrite(pvoic_par, HIGH);       // relè suono partenza

delay(100);                          // ritardo

digitalWrite(pvoic_par, LOW);        // relè suono partenza

delay(15000);                        // ritardo

digitalWrite(prele_seg, HIGH);       // relè segnale verde

delay(100);                          // ritardo

digitalWrite(pvoic_fis, HIGH);       // relè suono fischio

delay(100);                          // ritardo

digitalWrite(pvoic_fis, LOW);        // relè suono fischio

delay(1000);                         // ritardo

digitalWrite(prele_cor, LOW);        // corrente binario 772

delay(10);                           // ritardo

analogWrite(pabi_mt1, vb);           // imposta velocità motore

va = vb;                             // salva velocità iniziale

digitalWrite(pava_mt1, LOW);         // avanti motore verso galleria

digitalWrite(pind_mt1, HIGH);        // avanti motore verso galleria

go_772 = 1;                          // variabile operativa corsa

sv = HIGH;                           // variabile sensore velocità

t1 = millis();                       // savla tempo

}

void corsa772() {

int vseg = digitalRead(psens_seg);   // variabile sensore segnale

delay(10);                           // ritardo

if (vseg == LOW) {                   // sensore segnale

digitalWrite(prele_seg, LOW);      // segnale rosso

delay(10);                         // ritardo

}

if (va < vm) {                       // controllo accelerazione

long dif = millis() - t1;          // calcolo tempo

if (dif > pau) {                 // confronta tempo

va = va + 12;                  // calcola velocità

analogWrite(pabi_mt1, va);     // imposta velocità motore

t1 = millis();                 // salva tempo;

}

}

int p772 = digitalRead(psens_end);  // variabile sensore fine corsa verso galleria

delay(10);                          // ritardo

if (p772 == LOW) {                  // sensore fine corsa

delay(200);                       // ritardo

digitalWrite(pava_mt1, LOW);      // ferma motore

digitalWrite(pind_mt1, LOW);      // ferma motore

va = vm;                          // velocità ritorno

t2 = millis();                    // calcola tempo

sf = p772;                        // variabile fine corsa

}

if (sf == LOW) {

long dif = millis() - t2;            // calcola tempo

if (dif > tempo)  {                  // verifica tempo

go_772 = 2;                        // variabile opertiva ritorno

sf = HIGH;                         // variabile sensore fine corsa

digitalWrite(pvoic_cam, HIGH);     // attiva suono campanella

delay(100);                        // ritardo

digitalWrite(pvoic_cam, LOW);      // attiva suono campanella

delay(10);                         // ritardo

digitalWrite(pava_mt1, HIGH);      // ferma motore

digitalWrite(pind_mt1, LOW);       // ferma motore

t1 = millis();                     // salva tempo

}

}

}

void ritorno772() {

int vvel = digitalRead(psens_vel);   // variabile sensore velocità

delay(10);                           // ritardo

if (vvel == LOW) {                   // sensore velocità

digitalWrite(pvoic_cam, HIGH);     // ferma suono campanella

delay(100);                        // ritardo

digitalWrite(pvoic_cam, LOW);      // ferma suono campanella

delay(1000);                       // ritardo

digitalWrite(pvoic_arr, HIGH);     // suono arrivo

delay(100);                        // ritardo

digitalWrite(pvoic_arr, LOW);      // suono arrivo

delay(10);                         // ritardo

sv = vvel;                         // variable sensore velocità

}

if (sv == LOW)   {                     // controllo sensore velocità

if (va > vb) {                       // decelerazione

long dif = millis() - t1;          // calcolo tempo

if (dif > pau) {                   // confronta tempo

va = va - 12;                    // calcola velocità

analogWrite(pabi_mt1, va);       // imposta velocità motore

t1 = millis();                   // salva tempo

}

}

}

int p772 = digitalRead(psens_sta);     // variabile sensore fine corsa stazione

delay(10);                             // ritardo

if (p772 == LOW) {                     // controllo sensore fine corsa

delay(500);                          // sensore fine corsa verso stazione

digitalWrite(pava_mt1, LOW);         // ferma motore

digitalWrite(pind_mt1, LOW);         // ferma motore

st = p772;                           // salva sensore fine corsa stazione

t2 = millis();                       // tempo di fermata

}

if (st == LOW) {                       // sensore fine cors stazione

long dif = millis() - t2;            // calcolo tempo

if (dif > tempo) {                   // confronta tempo

cnt_772 = cnt_772 + 1;             // incremento contatore corse 772

st = HIGH;                         // ripristino variabile sensore fine corsa stazione

if (cnt_772 == cl) {               // predispone partenza Kof

cnt_kof = 0;                     // contatore corse Kof

digitalWrite(pserv_sta, HIGH);   // predispone deviatoio stazione per Kof

delay(10);                       // ritardo

digitalWrite(pserv_mag, HIGH);   // predispone deviatoio magazzino per KOF

delay(10);                       // ritardo

}

go_772 = 0;                        // indicatore partenza 772 da stazione

sv = HIGH;                         // ripristino variabile sensore velocità

}

}

}

void partenzakof() {

digitalWrite (pserv_mag, HIGH);      // deviatoio magazzino

delay(10);                           // ritardo

digitalWrite (pserv_sta, HIGH);      // deviatoio stazione

delay(10);                           // ritardo

digitalWrite(pvoic_par, HIGH);       // suono partenza

delay(100);                          // ritardo

digitalWrite(pvoic_par, LOW);        // suono partenza

delay(15000);                        // ritardo

digitalWrite(pvoic_fis, HIGH);       // suono fischio

delay(100);                          // ritardo

digitalWrite(pvoic_fis, LOW);        // suono fischio

delay(10);                           // ritardo

digitalWrite(prele_cor, HIGH);       // corrente binario Kof

delay(10);                           // ritardo

analogWrite(pabi_mt1, vb);           // imposta velocità motore

va = vk;                             // salva velocità iniziale

digitalWrite(prele_cor, HIGH);       // corrente binario magazzino

delay(10);                           // ritardo

analogWrite(pabi_mt1, vk);           // imposta velocità motore

digitalWrite(pava_mt1, LOW);         // avanti motore verso galleria

digitalWrite(pind_mt1, HIGH);        // avanti motore verso galleria

go_kof = 1;                          // variabile operativa

t1 = millis();                       // salva tempo

}

void corsakof()  {

if (va < vj)  {                      // accelerazione

long dif = millis() - t1;          // calcolo tempo

if (dif > pau)  {                  // confronta tempo

va = va + 5;                     // calcola velocità

analogWrite(pabi_mt1, va);       // imposta velocità motore

}

}

int vvel = digitalRead(psens_vel);   // variabile sensore velocità

delay(10);                           // ritardo

if (vvel == LOW) {                   // sensore velocità

digitalWrite(pserv_sta, LOW);      // predispone deviatoio stazione

delay(10);                         // ritardo

digitalWrite(pserv_mag, LOW);      // predispone deviatoio magazzino

}

int p772 = digitalRead(psens_end);    // variabile sensore fine corsa verso galleria

delay(10);                            // ritardo

if (p772 == LOW) {                    // sensore fine corsa

delay(200);                         // ritardo

digitalWrite(pava_mt1, LOW);        // ferma motore

digitalWrite(pind_mt1, LOW);        // ferma motore

va = vj;                            // velocità ritorno

t2 = millis();                      // calcola tempo

sf = p772;                          // salva variabile fine corsa

t1 = millis();                      // salva tempo

}

if (sf == LOW) {

long dif = millis() - t2;            // calcola tempo

if (dif > tempo)  {                  // verifica tempo

go_kof = 2;                        // variabile opertiva ritorno

sf = HIGH;                         // variabile sensore fine corsa

digitalWrite(pvoic_cam, HIGH);     // ferma suono campanella

delay(100);                        // ritardo

digitalWrite(pvoic_cam, LOW);      // ferma suono campanella

delay(10);                         // ritardo

digitalWrite(pava_mt1, HIGH);      // ferma motore

digitalWrite(pind_mt1, LOW);       // ferma motore

t1 = millis();                     // salva tempo

}

}

}

void ritornokof() {

int vvel = digitalRead(psens_vel);   // variabile sensore velocità

delay(10);                           // ritardo

if (vvel == LOW) {                   // sensore velocità

digitalWrite(pserv_sta, HIGH);     // predispone deviatoio stazione

delay(10);                         // ritardo

digitalWrite(pserv_mag, HIGH);     // predispone deviatoio magazzino

delay(10);                         // ritardo

digitalWrite(pvoic_cam, HIGH);     // ferma suono campanella

delay(100);                        // ritardo

digitalWrite(pvoic_cam, LOW);      // ferma suono campanella

delay(1000);                       // ritardo

digitalWrite(pvoic_arr, HIGH);     // suono arrivo

delay(100);                        // ritardo

digitalWrite(pvoic_arr, LOW);      // suono arrivo

delay(10);                         // ritardo

sv = vvel;                         // variable sensore velocità

}

if (sv == LOW)   {                     // controllo sensore velocità

if (va > vk) {                       // decelerazione

long dif = millis() - t1;          // calcolo tempo

if (dif > pau) {                   // confronta tempo

va = va - 5;                     // calcola velocità

analogWrite(pabi_mt1, va);       // imposta velocità motore

t1 = millis();                   // salva tempo

}

}

}

int pkof = digitalRead(psens_mag);     // variabile sensore fine corsa magazzino

delay(10);                             // ritardo

if (pkof == LOW) {                     // sensore fine vorsa

delay(200);                          // sensore fine corsa verso stazione

digitalWrite(pava_mt1, LOW);         // ferma motore

digitalWrite(pind_mt1, LOW);         // ferma motore

digitalWrite(pserv_sta, LOW);        // predispone deviatoio stazione

delay(10);                           // ritardo

digitalWrite(pserv_mag, LOW);        // predispone deviatoio magazzino

delay(10);                           // ritardo

sm = pkof;                           // variabile sensore magazzino

t2 = millis();                       // tempo di fermata

}

if (sm == LOW) {                       // sensore fine corsa stazione

long dif = millis() - t2;            // calcolo tempo

if (dif > tempo) {                   // confronta tempo

cnt_kof = 1;                       // incremento contatore corse Kof

cnt_772 = 0;                       // contatore corse 772

go_772 = 0;                        // indicatore partenza 772 da stazione;

go_kof = 0;                        // inficatore partenza Kof

sm = HIGH;                         // variabile sensore magazzino

sv = HIGH;                         // sensore velocità

}

}

}